SICAK ÇALIŞMA İZİN FORMU

Sıcak çalışma; kaynak, kesme, taşlama, lehimleme, alevle ısıtma gibi kıvılcım, alev veya ısı üreten işlerdir. Bu izin formu, işin başlamadan önce kontrol edildiğini, riskli koşulların giderildiğini ve yetkili kişi tarafından onaylandığını belgeler. İzin yalnızca belirtilen iş, yer ve süre için geçerlidir; koşullar değişirse iptal edilir ve yeniden alınır.

# 1. İş ve Yer Bilgileri

| İzin no |  |
| --- | --- |
| İşyeri / bölüm |  |
| Çalışmanın yapılacağı yer |  |
| Yapılacak iş (kaynak/kesme/taşlama vb.) |  |
| İşi yapacak kişi(ler) |  |
| İzin geçerlilik tarihi ve saat aralığı |  |

# 2. Onay Öncesi Güvenlik Kontrol Listesi

Aşağıdaki maddelerin tamamı sağlanmadan izin verilmez. “Hayır” işaretlenen bir madde varsa önce giderilir. “U.D.” = uygulanmaz.

| Kontrol noktası | Evet | Hayır | U.D. |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma alanı 11 metre çevresinde yanıcı/parlayıcı madde uzaklaştırıldı veya korundu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yanıcı maddeler uzaklaştırılamıyorsa yanmaz örtü ile kapatıldı | ☐ | ☐ | ☐ |
| Zemin ve duvarlardaki açıklıklar (kanal, menfez, döşeme boşluğu) kapatıldı | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ortam gaz ölçümü yapıldı; patlayıcı/zehirli gaz sınır değerin altında | ☐ | ☐ | ☐ |
| Uygun tipte ve dolu yangın söndürücü çalışma noktasında hazır | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yangın gözcüsü görevlendirildi (çalışma + sonrası en az 30 dk gözetim) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Çalışan KKD'leri tam (kaynak maskesi/siperlik, eldiven, önlük, ayakkabı) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tüpler (oksijen/asetilen) dik, zincirli, geri tepme valfli; hortumlar sağlam | ☐ | ☐ | ☐ |
| Havalandırma yeterli / kapalı alansa kapalı alan izni de alındı | ☐ | ☐ | ☐ |
| İlk yardım ve acil durum iletişim bilgileri erişilebilir | ☐ | ☐ | ☐ |

# 3. Onay ve İmzalar

İzni veren yetkili (genellikle iş güvenliği uzmanı veya işveren vekili), işi yapacak çalışan ve yangın gözcüsü ayrı ayrı imzalar. Yangın gözcüsü, çalışmadan sonra alanı en az 30 dakika gözetir ve “temiz” onayını verir.

|  | İzni Veren Yetkili | İşi Yapan Çalışan | Yangın Gözcüsü |
| --- | --- | --- | --- |
| Ad Soyad |  |  |  |
| Tarih / saat |  |  |  |
| İmza | <w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">________________________________________</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">________________________________________</w:t></w:r></w:p> | <w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve">________________________________________</w:t></w:r></w:p> |

# 4. İş Sonrası Kapanış (Yangın Gözcüsü)

| Çalışma bitiş saati |  |
| --- | --- |
| Gözetim bitiş saati (≥ 30 dk sonra) |  |
| Alan temiz / kıvılcım-kor kalmadı | ☐ Evet ☐ Hayır |
| İzin kapatıldı (imza) |  |

İŞLENMİŞ ÖRNEK — FABRİKA İÇİNDE BORU KAYNAĞI

Aşağıdaki örnek, formun nasıl doldurulacağını göstermek içindir; kendi izninizi 1. sayfadaki boş forma işleyin.

# 1. İş ve Yer Bilgileri

| İzin no | SCİ-2026-014 |
| --- | --- |
| İşyeri / bölüm | Örnek 1 Metal San. — Bakım atölyesi |
| Çalışmanın yapılacağı yer | 2 no'lu üretim hattı, kondens hattı |
| Yapılacak iş | Paslı çelik borunun kesilip yeniden kaynaklanması |
| İşi yapacak kişi | Mehmet K. (kaynakçı, EN ISO 9606 belgeli) |
| İzin geçerliliği | 12.06.2026 — 09:00 / 12:00 |

# 2. Kontrol Listesinden Notlar

| Kontrol noktası | Durum |
| --- | --- |
| Yanıcı maddeler (yağ bezi, palet) | Uzaklaştırıldı; hat altı yanmaz örtüyle kapatıldı |
| Ortam gaz ölçümü | LEL %0 — uygun |
| Yangın söndürücü | 6 kg KKT, çalışma noktasında |
| Yangın gözcüsü | Görevli: Ali T.; bitişten 30 dk sonrasına kadar |
| KKD | Otomatik kararan maske, deri önlük, kaynak eldiveni |

Çalışma 11:40'ta bitti; gözcü 12:10'a kadar alanı izledi, kor kalmadığını doğrulayıp izni kapattı.

Bu şablon First İSG tarafından hazırlanmıştır — rehber: firstisg.com/kilavuzlar/is-izin-sistemi · İş izinlerini, gaz ölçüm kayıtlarını ve gözcü onaylarını tek panelde takip edin: app.firstisg.com/signup · Son güncelleme: 2026-06-24